I

Foto udskiftes med lokalitetsrepræsentativt foto

TEKNISK RAPPORT Supplerende Indledende undersøgelse

Tidligere smedeværksted Regionsvej 7, By, Postnr. By Kommune Lok. nr. xxx-xxxxx Journal nr. xxxx-xxxxxx Måned år

Registreringsblad

Lokalitetsnummer: . Journalnr.: . (Regionens) Rekvirent: Region Nordjylland, Miljø, Mobilitet og Uddannelse, Jord og Vand. Sagsbehandler: Navn, titel. (Regionens)

Titel: Supplerende Indledende undersøgelse, branche, Adresse, By. Dato: 19. marts 2026. Adresse: . Matrikelnr. & ejerlav: . Grundejer: Navn, bopælsadresse. Kommune: Kommunenavn Kommune, Adresse.

Grundareal: m2 Bebygget areal: m2 V1-kortlagt areal: m2 Nuværende arealanvendelse: .

Grundvandsforhold: Ejendommen ligger / ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser. Lokaliteten ligger inden / uden for indvindingsopland til et vandværk. Overfladevand: Inden undersøgelsen vurderes ejendommen ikke at være omfattet af det offentlige indsatsområde i forhold til målsat overfladevand.

Rådgiver: Firma, Virksomhed, Virksomhedsadresse. Projektmedarbejder: Navn. Kvalitetskontrol: Navn. Analyselaboratorium: EUROFINS MILJØ og Firma. Boreentreprenør: Firma, By.

Indhold

1.	Indledning	6

2.	Historisk gennemgang af ejendommen	8

2.1	Ejerforhold	8

2.2	Anvendelse	8

2.3	Historisk redegørelse	8

2.4	Fysiske forhold og iagttagelser	9

2.5	Mulige forureningskilder	10

3.	Geologi, hydrologi, grundvandsforhold og overfladevand	12

3.1	Geologi og hydrologi	12

3.2	Vandindvindingsforhold	13

3.3	Overfladevand	13

3.4	Grundvandskort	14

3.5	Indledende konceptuel model	15

4.	Feltarbejde og prøvetagning	15

4.1	Tankscreening	15

4.2	Undersøgelse	15

4.3	Ændringer i forhold til oplæg	17

5.	Resultater	18

5.1	Jordprøver	19

5.2	Grundvandsprøver	24

5.3	Poreluftprøver	29

6.	Indledende risikovurdering	33

6.1	Endelig konceptuel model	33

6.2	Arealanvendelse	33

6.3	Grundvand	33

6.4	Overfladevand	33

7.	Konklusion	33

8.	Referencer	33

BILAG:

Bilag 1					 – 	Fotos

Bilag 1.1 	– Høje og lave målebordsblade samt historiske matrikelkort

Bilag 1.2 	– Luftfotos

Bilag 1.3 – Fotos taget i forbindelse med besigtigelse, tankscreening mv.

Bilag 2 – Generel metode for udførelse af prøvepunkter og prøvetagning

Bilag 3 – Oplæg

Bilag 4 – Boreprofiler og feltjournaler

Bilag 4.1 – Boreprofiler

Bilag 4.2 – Boringskarakteristika – overfladeboringer

Bilag 4.3 – Borejournal og filtersætningsjournal

Bilag 4.4 – Forseglings- og sløjfningsjournal

Bilag 5 – Prøvetagningsskemaer

Bilag 6 –  Analyserapporter og chromatogrammer

Bilag 7  – Situationsplaner

Bilag 7.1 – Situationsplan – tankscreening

Bilag 7.2 – Situationsplan – oplæg

Bilag 7.3 – Situationsplan – undersøgelsesresultater

Bilag 8 – Konceptuel model

Bilag 8.1 – Indledende konceptuel model

Bilag 8.2 – Endelig konceptuel model

Bilag 9 – JAGG-beregning

Bilag 10 – Grundrisk beregning

Rapporten skal kunne printes 2-sidet. Hvert kapitel og hvert bilag skal starte på en højreside (ulige side).

Indledning

Der er udført en indledende undersøgelse efter jordforureningslovens § 7 /§3 (hvis ejendommen er uafklaret, udgået) på ejendommen matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Undersøgelsen er udført, fordi ejendommen er omfattet af offentlig indsats over for boligen og / eller grundvand (OSD og/eller indvindingsopland) og / eller målsat overfladevand.

Undersøgelsen på ejendommen er udført som en 1 års boligundersøgelse efter anmodning fra grundejer.

Eksempler på indledning, hvis ejendommen har været undersøgt tidligere og/eller pt. er udgået af kortlægningen.

Eksempel 1 – udgået før kortlægning (ALDRIG UNDERSØGT) pesticidlokalitet:

Der er udført en indledende undersøgelse efter jordforureningslovens § 7 på ejendommen matr. nr.

matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Undersøgelsen er udført, fordi ejendommen er omfattet af offentlig indsats over for grundvand (OSD og/eller indvindingsopland) og overfladevand.

På baggrund af en historisk redegørelse for ejendommen blev den ikke kortlagt efter jordforueningsloven i årstal.

Region Nordjylland har i forbindelse med arbejdet for at sikre rent drikkevand for fremtidens generationer sat fokus på brancher, hvor der kan have været anvendt eller deponeret pesticider. Ejendommen har fra årstal til årstal været benyttet til branche. Ejendommen har aldrig været undersøgt for pesticider, hvorfor der nu er udført en indledende undersøgelse.

Eksempel 2 – udgået før kortlægning (GAMMEL UNDERSØGELSE) pesticidlokalitet:

Der er udført en indledende undersøgelse efter jordforureningslovens § 7 på ejendommen matr. nr.

matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Undersøgelsen er udført, fordi ejendommen er omfattet af offentlig indsats over for grundvand (OSD og/eller indvindingsopland) og overfladevand.

På baggrund af en orienterende forureningsundersøgelse, hvor der ikke blev påvist forurening, blev ejendommen i årstal ikke kortlagt efter jordforueningsloven.

Region Nordjylland har i forbindelse med arbejdet for at sikre rent drikkevand for fremtidens generationer sat fokus på brancher, hvor der kan have været anvendt eller deponeret pesticider. Ejendommen har fra årstal til årstal været benyttet til branche. Ejendommen har aldrig været undersøgt for pesticider, hvorfor der nu er udført en indledende undersøgelse. ELLER Ejendommen er ikke undersøgt tilstrækkeligt for pesticider, hvorfor der nu er udført en indledende undersøgelse.

Eksempel 3 – udgået efter kortlægning pesticidlokalitet :

Der blev i årstal udført en indledende undersøgelse ELLER en orienterende forureningsundersøgelse efter jordforureningslovens ELLER affalddepotsloven på ejendommen matr. nr.matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. På baggrund af undersøgelsen udgik ejendommen af kortlægningen, da der ikke blev konstateret forurening af jorden og/eller grundvandet med stoffer.

Region Nordjylland har i forbindelse med arbejdet for at sikre rent drikkevand for fremtidens generationer sat fokus på brancher, hvor der kan have været anvendt eller deponeret pesticider. Ejendommen har fra årstal til årstal været benyttet til branche. Regionen vurderer, at ejendommen ikke er undersøgt tilstrækkeligt for pesticider, hvorfor der nu er udført en (supplerende) indledende undersøgelse efter jordforureningslovens § 7 på ejendommen matr.nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse.

Ejendommen er omfattet af offentlig indsats over for grundvand (OSD og/eller indvindingsopland) og overfladevand.

Formålet med den indledende undersøgelse er at afklare, om der er forurening fra branche på ejendommen. Undersøgelsen omfatter ikke en afgrænsning af forureningen vertikalt eller horisontalt.

Denne rapport er den tekniske rapport, som udgør beslutningsgrundlaget for regionen. Rapporten indeholder den tekniske dokumentation for planlægningen og udførelsen af undersøgelsen. Grundejer orienteres om resultatet af undersøgelsen i en særskilt rapport, hvor de vigtigste resultater er præsenteret.

Historisk gennemgang af ejendommen

Der er udarbejdet en redegørelse for ejendommens tidligere og nuværende anvendelse på baggrund af de kilder, der er nævnt nedenfor. De angivne tanknumre refererer til tabel 2.1 og situationsplanerne i bilag 7.

Kilder:

Oplysninger indsamlet af Region Nordjylland (RN).

Oplysninger indsamlet af Kommune Kommune. (KA)

Internetsøgning (minimum adresse og virksomhedsnavne) (IN)

Miljøstyrelsen Århus´ arkiver over listevirksomheder (MSTÅ)

Olie- og kemikalieregistre/olietankregistre (OKR)

Oplysninger fra Regionens jordforureningsdatabase (JAR)

Oplysninger fra LIFAOIS (www.lifaois.dk) (OIS)

Oplysninger fra flyfotoarkivet (www.flyfotoarkivet.dk ) (FA).

Oplysninger fra arealinfo (www.arealinformation.miljoeportal.dk) (AI) herunder høje og lave målebordsblade (HLM)

Oplysninger fra (www.tinglysning.dk) (TL).

Oplysninger fra CVR-registret (www.datacvr.virk.dk) (CVR)

Fotos fra Danmark set fra Luften (www.kb.dk/danmarksetfraluften) (DL)

Skråfotos (www.skraafoto.dataforsyningen.dk) (SF)

Rigsarkivet (www.rigsarkivet.dk) (SA)

Arkiv.dk (www.arkiv.dk) (ADK)

Historiske matrikelkort (http://hkpn.gst.dk) (HKN)

Rigsarkivet (www.rigsarkivet.dk) (RA)

Tingbog (herunder www.sa.dk og www.tinglysningen.dk)(TB)

Interview med nuværende grundejer, Navn, udført af Navn i årstal (kilde).

Interview med tidligere grundejer, Navn, udført af Navn i årstal (kilde).

Interview med grundejer, Navn (kilde).

Besigtigelse af ejendommen den dato. Til stede ved besigtigelsen var Navn og Navn, Rådgiver (kilde).

Ejerforhold

Ejendommen har haft følgende ejere (kilder):

1913 – 1923: Hans Hansen.

årstal:	 Navn.

årstal: 	Navn.

årstal:	 Navn.

årstal: 	Navn.

Anvendelse

På ejendommen har der været følgende tidligere anvendelser (kilder):

1913 – 1923: Mark (landbrugsjord).

1923 – : Bolig.

1968 – 2007: Autoværksted.

Historisk redegørelse

Før 1913:	Der er landbrugsjord, ingen tegn på mose, råstofindvinding (kilde).

1913:	Der opføres et stuehus (kilde).

1927: 	Der opføres en staldbygning vest for stuehuset

1953:	Tank (T1) nedgarves på ejendommen  (kilde).

årstal:	Beskrivelse (Kilde).

årstal:	Beskrivelse (Kilde).

årstal:	Beskrivelse (Kilde).

Husk beskrivelse af "ikke-oplysninger", dvs. ting, som ofte findes i forbindelse med branchen, men som ikke findes i dette tilfælde. F.eks.: Der har ikke været en smøregrav i forbindelse med autoværkstedet.

Husk at oplysninger fra interview altid skal indarbejdes i historikken, både når det be- og afkræfter andre kilder.

Fysiske forhold og iagttagelser

Rådgiver har den 27. juli 2017 udført en besigtigelse af ejendommen. Beskrivelser af ejendommen og observationer ved besigtigelsen er beskrevet i dette afsnit. Fotos taget ved besigtigelsen er vedlagt i bilag 1. Fotovinklerne er indsat på situationsplanen i bilag 7. Til stede ved besigtigelsen var grundejer Navn og Navn fra rådgiver.

Beskrivelse af ejendommens fysiske forhold og andre iagttagelser, f.eks. anvendelser og belægninger, misfarvning af jord, gulv, beton, samt placering af eventuelle oplag mm.

Beskrivelse af, hvad der er bolig, og hvad der er erhverv, samt hvad der evt. tidligere har været erhverv men nu er bolig og omvendt.

I tabel 2.1 ses en tankoversigt for ejendommen.

| Tank | Etable-ringsår | Status | Størrelse (l) | Anvendelse | Tanktype | Placering/Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1956 | Ukendt | 6.000 | Farvet benzin | Nedgravet | Ikke etableret ifølge AT |
| T2 | 1963 | Afblændet og sandfyldt 1984 | 2.500 | Fyringsolie | Nedgravet | Nedgravet vest for værkstedsbygning |
| T3 | 1984 | Fjernet 2009 | 1.200 | Fyringsolie | Overjordisk | Placeret i tidl. vaskehal, opstillet på betongulv |
| T4 | 2009 | Ikke i brug | 1.200 | Vand | Overjordisk | Placeret i tidl. vaskehal |
| T5 | Ukendt | Ukendt |  | Motorolie/spildolie | Kældertank | Placeret i den nordligst beliggende smøregrav. Formodentlig ca. 600 l. |
| T6 | Ukendt | Ukendt | <6.000 | Diesel | Nedgravet | Ukendt placering |
| T7 | 1978 | Fjernet | 1.200 | Spildolie | Overjordisk | Placeret bag værksted, ingen fast belægning under tank |
| OU1 | 1973 | I brug |  |  |  | Placeret nord for værkstedsbygningen. |

Tabel 2.1: Tankoversigt.

Mulige forureningskilder

I tabel 2.2 ses en oversigt over de mulige forureningskilder, der har været på ejendommen gennem tiden.

| Forureningskilde | Driftsperiode | Placering |
| --- | --- | --- |
| Vaskeplads | 1945-1976 | Nord for maskinhuset |
| Smøregrav | 1966-1987 | I værkstedet |
| Sprøjtekabine | 1978-1995 | I den sydlige ende af værkstedet |
| Gulvafløb i værksted | 1960-1987 | I værkstedet |
| Afkast fra sprøjtekabine | 1978-1995 | Østlige del af haven |
| Overfladepåvirkning fra tidligere autoværksted | 1960-1995 | Indkørsels- og parkeringsareal |
| Oplag af farligt affald | 1965-1988 | I det nordvestlige hjørne af ejendommen |

Tabel 2.2: Oversigt over mulige forureningskilder.

For tjærepladser tilføjes:

Ovennævnte potentielle kilder med relation til olieoplaget er ikke undersøgt af Region Nordjylland ved denne undersøgelse.

For lokaliteter, hvor en kilde ikke undersøges, skal det beskrives her. Eksempler:

Den overfladenære jord er ikke undersøgt for immobile stoffer, da ejendommen kun er omfattet af offentlig indsats overfor grundvand.

Den overjordiske fyringsolietank (T3) er ikke undersøgt, da der ikke ses tegn på spild på det støbte gulv tanken er placeret på i vaskehallen.

Geologi, hydrologi, grundvandsforhold og overfladevand

I forbindelse med planlægningen og udførelsen af undersøgelsen er relevante grundvands- og geologiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase, potentialekort, jordartskort, vandindvindingsdata, vandløbsdata mm. gennemgået. Dataene er med til at give en geologisk og hydrologisk forståelse af det område, hvor lokaliteten ligger. Det er som udgangspunkt valgt at inddrage de boringer, der ligger tættest på lokaliteten, såvel miljøboringer som vandindvindingsboringer mfl., se kortet figur 3.1. Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), vandværkernes indvindingsoplande og målsat overfladevand (uden bufferzone) fremgår også af figur 3.1, såfremt disse er beliggende indenfor kortet.

Kapitel 3  kan efter aftale med Regionen udelades ved indledende undersøgelser på tjæregrunde.

Geologi og hydrologi

| Ejendommen ligger i kote: | m, vurderet ud fra…. |
| --- | --- |
| Mægtighed af kvartære aflejringer: | m, jf. boring DGU nr. XX.XX |
| De kvartære aflejringer består af: | Saltvandsaflejret sand og ler, jf. jordartskort (GEUS) |
| Dæklag over primært magasin, ca.: | m, jf. boring DGU nr. XX.XX |
| Prækvartære aflejringer: |  |
| Primære grundvandsmagasin |  |
| Lokalt er det primære magasin: | Spændt |
| Mægtighed af det primære magasin | 10 meter tykt. Vurderet på baggrund af konceptuel model og evt. andet |
| Trykniveauet ligger i kote, ca.: | m, jf. potentialekort eller boring DGU nr. XX.XX |
| Trykniveau i forhold til terræn, ca.: | m |
| Strømningsretning i det primære magasin vurderet ud fra regionens potentialekort: | Nordlig (potentiale kort) Angiv hvis strømningsretningen er pejlet i forb. med den indledende undersøgelse fx Østlig (pejlet d. xx-xx-xxxx) |
| Hydraulisk gradient | 0,05 |
| Hydraulisk konduktivitet | 0,0002 m/s. Vurderet ud fra… |
| Drikkevandsinteresser: | Indenfor/udenfor OSD og/eller indenfor/udenfor indvindingsopland |
| Sekundære grundvandsmagasin /er |  |
| Mægtighed af det sekundære magasin | 3 m. Vurderet på baggrund af konceptuel model og evt. andet |
| Trykniveauet ligger i kote, ca.: | m, jf. boring DGU nr. XX.XX eller Der vurderes ikke at være et sekundært terrænnært magasin |
| Trykniveau i forhold til terræn, ca.: | m |
| Hydraulisk gradient | 0,05 |
| Hydraulisk konduktivitet | 0,0002 m/s. Vurderet ud fra… |
| Strømningsretning i det sekundære magasin vurderet ud fra terrænhældning og den hydrologiske forståelse af området: | Østlig (vurderet på baggrund af terrænhældning) Østlig (pejlet d. xx-xx-xxxx) |
| Andre relevante informationer |  |
| Infiltrationen (nettonedbør) | mm/år (kilde angives) |

Vandindvindingsforhold

| Nærmeste vandindvindingsboringer til almene drikkevandsformål: Hvis lokaliteten ligger indenfor et indvindingsopland skal afstand, indvindingstilladelse og indvundet mængde angives for dette vandværk. Også selvom der ligger et andet indvindingsopland/indvindingsboringer tættere på. Hvis lokaliteten ligger udenfor indvindingsopland angives afstand, indvindingstilladelse og indvundet mængde for nærmeste vandværk. | By Vandværk, hvis boringer ligger ca. xx m retning for lokaliteten |
| --- | --- |
| Indvindingstilladelse: | m3/år |
| Indvinding i år (sidst indberettede data): | m3 |

Overfladevand

| Inden undersøgelsen vurderes der at være en potentiel risiko over for målsat overfladevand | Ja/nej |
| --- | --- |
| Målsat overfladevand inden for 250 m (ved nej i ovenstående felt, slettes denne række) | Adresse Sø Adresse Fjord Adresse Å |

Grundvandskort

Figur 3.1  Grundvandskort. Kortet skal laves i zoomniveau svarende til ca. 1:25.000 dog med hensyntagen til labels. Målestokssignatur skal være 1.000 m eller 2.000 m.Tjek at der er indvindingsboringer i alle indvindingsoplande. Enkelte indvindingsboringer har ikke korrekt formål/anvendelse i Jupiter, hvorfor de ikke udstilles i GEUS’s WFS data. Disse boringer skal påtegnes ”manuelt” på figuren.

Indledende konceptuel model

Der er udarbejdet en indledendekonceptuel model, som fremgår af bilag 8.1.

Til udarbejdelse af den konceptuelle model er følgender kilder benyttet:

- Kildeangivelse

- Kildeangivelse

- osv.

Kort beskrivelse af hvad den indledende konceptuelle model viser. Beskrivelsen opdateres evt.  jf. undersøgelsens resultater. Se afsnit 6.1 og bilag 8.2

Feltarbejde og prøvetagning

Tankscreening

Dette afsnit slettes hvis der ikke er udført en tankscreening.

På baggrund af den historiske redegørelse og besigtigelsen af ejendommen er der udført en tankscreening på dele af/hele ejedommen. Tankscreeningen er udført den dato af firma. Arealer, hvor der er udført tankscreening, fremgår af bilag 7.1.

Beskrivelse af placering og størrelse af de anomalier der er fundet i forbindelse med tankscreeningen.

Fotos af områder, hvor der er påvist anomalier, indsættes i bilag 1.3

Undersøgelse

På baggrund af den historiske redegørelse, herunder besigtigelsen af ejendommen, tankscreening og oplysninger om de geologiske og hydrologiske forhold i området, er der udarbejdet et oplæg til undersøgelse af ejendommen. Oplægget ses i bilag 3 og bilag 7.2.

Nedenstående tabel 4.1 og tabel 4.2 indeholder en oversigt over det feltarbejde, der er udført på ejendommen, herunder hvilke prøver der er udvalgt til kemisk analyse. Placeringerne af boringer, poreluft og overfladeprøver er angivet på situationsplanen i bilag 7.3. Ændringer i forhold til oplægget er beskrevet i afsnit 4.3. Bore-, filtersætnings- forseglings- og sløjfningsjournaler samt prøvetagningsskemaer fremgår af bilag 4 og 5.

Hvis en del af eller hele undersøgelsesoplægget omhandler feltarbejde og prøvetagning i forbindelse med overfladevand, så tilpasses teksten i afsnit 4 og tabel 4.1 efter aftale med Regionens sagsbehander.

| Lokaliteten er omfattet af indsats over for: |  |  |  | Bolig, indvindingsopland, OSD og overfladevand |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekundær grundvandsstrømningsretning: |  |  |  | Vestlig |  |  |  |
| Pejlet sekundært grundvandsspejl dato: |  |  |  | 3,0 – 3,7 m u.t. |  |  |  |
| Boring / prøve | Forureningskilde | Boringsdybde m u.t. | Foret/uforet boring/ Håndboring | Prøver udtaget til analyse i m u.t. | Medie | Analyser | Bemærkninger |
| B1 | Olietank T1 | 5 (10) | Uforet | 1,5; 2,5; 4,5 | Jord/ Vand | Jord: Olie Vand: Olie | Filtersat 2-5 m u.t. |
| B2 | Smøregrav | 3 (5) | Foret | 2,0 | Jord | Olie |  |
| B3 | Sprøjterum | 5 (10) | Foret | 2,0 | Jord/ Vand | Jord: Olie Vand: Olie, klorerede, polære, PFAS | Filtersat 2-5 m u.t. |
| B4 | Vaskeplads | 4,5 (10) | Foret | 1,5 | Jord/ Vand | Jord: Olie Vand: Olie, pesticider (pakke nr. 20200) | Filtersat 1,5-4,5 m u.t. |
| OBL1 | Oplag af affald | 0,5 | Håndboring | 0,1; 0,4 | Jord | Olie, PAH, tungmetaller +Hg |  |
| OBL2 | Gårdsplads | 0,5 | Håndboring | 0,1; 0,4 | Jord | Olie, PAH, tungmetaller |  |
| O1 |  | 0,5 | Håndboring | 0,1; 0,4 | Jord | Olie, PAH, tungmetaller |  |

Tabel 4.1. Udført feltarbejde - jord, herunder prøveudvælgelse til analyse.

| Lokaliteten er omfattet af indsats over for: |  |  | Bolig, indvindingsopland, OSD og overfladevand |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekundær grundvandsstrømningsretning: |  |  | Vestlig |  |  |
| Pejlet sekundært grundvandsspejl dato: |  |  | 3,0 – 3,7 m u.t. |  |  |
| Prøve | Forureningskilde | Prøvetagningsdybde m u.t. | Medie | Analyser | Bemærkninger |
| MP1 | Gulvafløb i værksted | 0,5 | Poreluft | Olie, BTEX, klorerede, polære |  |
| MP2 | I bund af smøregrav | 0,5 | Poreluft | Olie, BTEX, klorerede, polære |  |
| MP3 | Gulv i stue | 0,5 | Poreluft | Olie, BTEX, klorerede, polære | Udtagningsdybde er målt fra overside af trægulv |
| PL1 |  | 0,6 | Poreluft | Klorerede, polære | Højtliggende GVS |
| PL2 |  | 1,0 | Poreluft | Klorerede, polære |  |

Tabel 4.2. Udført feltarbejde - poreluft, herunder prøveudvælgelse til analyse.

Ændringer i forhold til oplæg

Såfremt der er ændringer af f.eks. boringsplacering eller andet aftalt i forhold til oplægget, skal dette beskrives her.

Ex. B1 er flyttet 2 meter mod syd, da man stødte på et gammel fundament ved boringen.

Resultater

Resultaterne af de tidligere og nuværende kemiske analyser fremgår af tabel 5.1 – x.xx sammen med Miljøstyrelsens kvalitetskriterier /2/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 6.

Ved store tabeller eller tabeller, der deles ved sideskift, skal rådgiver overveje, hvad der layoutmæssigt er mest overskueligt – de skal dog tilstræbe følgende:

Tabeller deles som udgangspunkt altid ved sideskift.

Ved deling af tabeller er både kolonneoverskrifter og kriterier med på begge deltabeller.

I tabellerne skal alle påviste analyseparametre nævnes, herunder også dem/de,  der ikke er kriterier for.

Når undersøgelsen eller en del af undersøgelsen omfatter overfladevand, så aftales det med Regionens sagsbehandler, hvorledes resultattabellerne skal udfærdiges samt omfanget af beskrivelserne af resultaterne under de enkelte tabeller.

I forbindelse med angivelse af PFAS-analyseresultater for overfladevand, så angives analysresultaterne altid i ng/l.

Jordprøver

Forklaring til tabel(ler):

m u.t.: Meter under terræn

<: Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

mg/kg TS: Milligram pr. kilo jord

ia: Ikke analyseret

ip: Ikke påvist

: Overskrider hverken Miljøstyrelsens afskæringskriterium eller jordkvalitetskriterium.

: Er lig med eller overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium, men ikke Miljøstyrelsens afskæringskriterium – Lettere forurenet jord.

: Er lig med eller overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterium eller jordkvalitetskriterium, hvis der ikke findes et afskæringskriterium.

Det totale indhold af olieprodukter farves GUL, når det påviste indhold er større end eller lig med 100 og mindre end 300 mg/kg TS. På situationsplanen farves boringen gul.

Det totale indhold af olieprodukter farves først FED og RØD, når det påviste indhold er større end eller lig med 300 mg/kg TS. På situationsplanen farves boringen rød.

Jordprøver - olieanalyser

Resultaterne af olieanalyserne fremgår af tabel 5.1.

| Prøve | Dato | Dybde | Benzen | C6-C10 (flygtige) | >C10-C15 (lette) | >C15-C20 (lette) | >C20-C35 (tunge) | C6-C35 (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t. | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS |
| B1 |  |  |  | 20 | 50 | 50 | 45 | 165 |
| B2 |  |  |  | < 10a |  |  |  |  |
| B3 |  |  |  |  | < 20b | 20 | 560 | 580 |
| B4 |  |  |  | 25 |  | 6 | 104 | 110 |
| OBL1 |  | 0,1*** | i.a. |  |  |  |  |  |
| OBL2 |  | 0,1 | i.a. |  |  |  |  |  |
| OBL3 |  | 0,1 | i.a. |  |  |  |  |  |
| OBL1 |  | 0,4*** | i.a. |  |  |  |  |  |
| OBL2 |  | 0,4 | i.a. |  |  |  |  |  |
| OBL3 |  | 0,4 | i.a. |  |  |  |  |  |
| O1 |  | 0,1 | i.a. |  |  |  |  |  |
| O2 |  | 0,1 | i.a. |  |  |  |  |  |
| O1 |  | 0,4 | i.a. |  |  |  |  |  |
| O2 |  | 0,4 | i.a. |  |  |  |  |  |
| Jordkvalitetskriterier |  |  | 1,5 | 25 | 40 | 55 | 100 | 100 |
| Afskæringskriterier |  |  | - | - | - | - | 300 | - |

Tabel 5.1: 	Resultat af olieanalyse af jordprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed. a) Prøven har været åbnet, da prøveglasset har været overfyldt… b) Detektionsgrænsen er øget pga. af interferens…

Det fremgår af tabel 5.1, at der ikke er konstateret indhold af olieprodukter over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier eller afskæringskriterium.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.1, at der i 3 ud af 14 jordprøver er konstateret olieprodukter i fraktionen C20-C35 over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 100 mg/kg TS, samt at der i 2 ud af 14 jordprøver er konstateret olieprodukter i fraktionen C20-C35 over Miljøstyrelsens afskæringskriterium på 300 mg/kg TS.

OG….

Laboratoriet karakteriserer indholdet af olie som…..

Jordprøver - PAH-analyser

Resultaterne af PAH-analyserne fremgår af tabel 5.2.

| Prøve | Dato | Dybde | Benz(a)pyren | Dibenz(a,h)antracen | Sum PAH’er |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t. | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS |
| OBL1 |  | 0,1 | 1 | 0,21 |  |
| OBL2 |  | 0,1 | 5,5 | 0,15 | 5,7 |
| OBL3 |  | 0,1 | 0,22 | 0,11 |  |
| OBL1 |  | 0,4 |  |  |  |
| OBL2 |  | 0,4 | 3,0 |  |  |
| OBL3 |  | 0,4 |  |  |  |
| O1 |  | 0,1 |  |  |  |
| O2 |  | 0,1 |  |  |  |
| O1 |  | 0,4 |  |  |  |
| O2 |  | 0,4 |  |  |  |
| Jordkvalitetskriterier |  |  | 0,3 | 0,3 | 4 |
| Afskæringskriterier |  |  | 3 | 3 | 40 |

Tabel 5.2: 	Resultat af PAH-analyse af jordprøver. Angiv hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.2, at der ikke er konstateret indhold af tjærestoffer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier eller afskæringskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.2, at der i 5 ud af 10 jordprøver er konstateret benz(a)pyren over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 0,3 mg/kg TS, samt at der i 2 ud af 10 jordprøver er konstateret benz(a)pyren over Miljøstyrelsens afskæringskriterium på 3 mg/kg TS.

ELLER….

Jordprøver - tungmetalanalyser

Resultaterne af tungmetalanalyserne fremgår af tabel 5.3.

| Prøve | Dato | Dybde | Bly | Cadmium | Krom (III + VI) | Kobber | Nikkel | Zink |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t. | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS |
| OBL1 |  | 0,1 | 20 |  |  |  |  | 500 |
| OBL2 |  | 0,1 | 45 |  |  |  |  | 1.000 |
| OBL3 |  | 0,1 | 550 |  |  |  |  | 250 |
| OBL1 |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 1.200 |
| OBL2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| OBL3 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| O1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| O2 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| O1 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| O2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Jordkvalitetskriterier |  |  | 40 | 0,5 | 500 | 500 | 30 | 500 |
| Afskæringskriterier |  |  | 400 | 5 | 1.000 | 1.000 | 30 | 1.000 |

Tabel 5.3: 	Resultat af tungmetalanalyse af jordprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.3, at der ikke er konstateret indhold af tungmetaller over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier eller afskæringskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.3, at der i 2 ud af 10 jordprøver er konstateret kobber over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 500 mg/kg TS, men ikke over Miljøstyrelsens afskæringskriterium på 1.000 mg/kg TS.

ELLER….

Jordprøver – PFAS

Resultaterne af analyserne for PFAS-forbindelserne fremgår af tabel 5.4.

| Boring |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Jordkvalitetskriterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato |  | 01.10.17 | 01.10.17 | 01.10.17 | 01.10.17 | 01.10.17 |  |
| Dybde | m u.t. | 1,0 | 2,5 | 0,7 |  |  |  |
| PFBS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFPS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFHxS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFHpS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFOS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFNS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFDS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFUnS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFDoS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFTrS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFOSA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| 6:2 FTS | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFBA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFPA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFHxA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFHpA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFOA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFNA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFDA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFUnDA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFDoDA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| PFTrDA | mg/kg TS |  |  |  |  |  | - |
| Sum af PFAS | mg/kg TS | 0,02 | 1,2 | 0,6 | i.p. | 0,02 | 0,4 |
| Sum af de 4, PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS | mg/kg TS | 0,001 | 1,11 | 0,60 | i.p. | 0,02 | 0,01 |

Tabel 5.4: Resultat af PFAS-analyse i jordprøver. Sum er angivet som sum af detekterede stoffer i prøven.

Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.4, at der ikke er konstateret indhold af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.4, at der i 2 ud af 5 jordprøver er konstateret sum af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 0,4 mg/kg TS samt i 3 ud af 5 jordprøver er konstateret PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 0,01 mg/kg TS for sum af de 4 stoffer PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

ELLER….

Grundvandsprøver

Forklaring til tabel(ler):

m u.t.: Meter under terræn

g/l: Mikrogram pr. liter

<: Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

GVS: Grundvandsspejlet i boringen.

ia: Ikke analyseret

: Overskrider ikke Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium

: Er lig med eller overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium

Grundvandsprøver - Olieanalyser

Resultaterne af olieanalyserne i grundvandet fremgår af tabel 5.5.

| Boring | Dato | Filterinterval | GVS | Benzen | Toluen | Sum af xylener inkl. ethylbenzen | Totalindhold af olie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t | m u.t. | g/l | g/l | g/l | g/l |
| B1 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| B3 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Grundvandskvalitetskriterier |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 9 |

Tabel 5.5: 	Resultat af olieanalyse i grundvandet. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.5, at der ikke er konstateret indhold af olieprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.5, at der i 1 ud af 2 vandprøver er konstateret olieprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for det totale indhold af olieprodukter på 9 g/l.

ELLER….

Grundvandsprøver – klorerede opløsningsmidler

Resultaterne af analyserne for indhold af klorerede opløsningsmidler i grundvandet fremgår af tabel 5.6.

| Boring | Dato | Filter- interval | GVS | Chloroform (TCM) | 1,1,1-Trichlor-ethan (TCA) | Tetrachlormethan (PCM) | Trichlor-ethylen (TCE) | Tetrachlor-ethylen (PCE) | Dichlormethan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t | m u.t. | g/l | g/l | g/l | g/l | g/l | g/l |
| B1 |  |  |  |  | 10 | 0,5 |  |  |  |
| Grundvandskvalitetskriterier |  |  |  | 1a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel 5.6: Resultat af analyse for klorerede opløsningsmidler i grundvandet.. a) Kemisk betegnelse er trichlormethan, hvor kriteriet er identisk med kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Jf. følgende fra Drikkevandbekendtgørelsen: Hvis indholdet af trichlormethan i råvandet er større end 1 µg/l, skal det udredes om kilden er naturlig eller forureningsbestemt. Hvis indholdet er naturligt, kan der tillades en højere værdi dog maksimalt 10 µg/l.

Angiv,  hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.6, at der ikke er konstateret indhold af klorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.6, at der i 1 ud af 1 vandprøve er konstateret trichlorethylen over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 1 g/l.

ELLER….

Grundvandsprøver – nedbrydningsprodukter klorerede opløsningsmidler

Resultaterne af analyserne for indhold af nedbrydningsprodukter for klorerede opløsningsmidler i grundvandet fremgår af tabel 5.7

| Boring | Dato | Filter- interval | GVS | Vinyl-chlorid | 1,1-dichlor-ethen | cis- og trans- 1,2-dichlor-ethylen | 1,2-dichlor-ethan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t | m u.t. | g/l | g/l | g/l | g/l |
| B1 |  |  |  | 0,3 |  | 0,01 |  |
| Grundvandskvalitetskriterier |  |  |  | 0,2 | 1 | 1 | 1 |

Tabel 5.7: Resultat af analyse for nedbrydningsprodukter for klorerede opløsningsmidler i grundvandet. Angiv,  hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.7, at der ikke er konstateret indhold af nedbrydningsprodukter for klorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.7, at der i 1 ud af 1 vandprøve er konstateret vinylchlorid over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,2 g/l.

ELLER….

Grundvandsprøver – polære opløsningsmidler

Udvalgte resultater af analyserne for polære opløsningsmidler i grundvandet fremgår af tabel 5.8. Samtlige analyserede polære opløsningsmidler fremgår af analyserapporterne i bilag 6.

| Boring | Dato | Filter- interval | GVS | Iso-propanol | Acetone | Diethylether | Butylacetat (n-, iso) | Methyl-isobutylketon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t | m u.t. | g/l | g/l | g/l | g/l | g/l |
| B1 |  |  |  | 7 |  |  | 15 |  |
| Grundvandskvalitetskriterier |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Tabel 5.8: 	Udvalgte resultater af analyse for polære opløsningsmidler i grundvandet.	 Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.8, at der ikke er konstateret indhold af polære opløsningsmidler over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.8, at der i 1 ud af 2 vandprøver er konstateret acetone over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 10 g/l.

ELLER….

Grundvandsprøver – pesticider

Påviste pesticider i grundvandet fremgår af tabel 5.9. Samtlige analyserede pesticider fremgår af analyserapporterne i bilag 6. Der er analyseret for antal pesticider og antal nedbrydningsprodukter.

| Boring |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Grundvandskvalitets- kriterier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filterinterval | m u.t. | 1,5-4,5 |  |  |  |  |  |  |
| GVS | m u.t. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6-dichlorbenzamid (BAM) | µg/l | <0,1 | 0,16 | 0,12 | 1,5 | <0,2a |  | 0,1 |
| Desisopropyl- atrazin | µg/l | 0,05 | 0,17 |  |  |  |  | 0,1 |
| Dithiocarbamater | µg/l |  | 0,35 | <0,1 | 0,7 |  |  | 0,5 |
| Stof 4 | µg/l |  |  |  | 0,32 |  |  | 0,1 |
| Stof 5 | µg/l |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Stof 6 | µg/l |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Totalindhold pesticider | µg/l | 0,05 | 0,68 | 0,12 | 2,52 |  |  | 0,5 |

Tabel 5.9: Udvalgte resultater af analyse for pesticider i grundvandet. Der er anvendt Eurofins pesticidpakke pakkenavn/Agrolabs pesticidpakke pakkenavn. Enkelt værdier, som er under påvisnings- eller kvantificeringsgrænsen indgår ikke i beregningen. a) Detektionsgrænsen er hævet over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie.

Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.9, at der ikke er konstateret indhold af pesticider over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.9, at der i 3 ud af 5 vandprøver er konstateret pesticider over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for enkeltstoffer på 0,1 g/l.

Det fremgår af tabel 5.9, at der i 2 ud af 5 vandprøver er konstateret sum af pesticider over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,5 g/l.

ELLER….

Grundvandsprøver – PFAS

Resultaterne af analyserne for PFAS-forbindelserne fremgår af tabel 5.10.

| Boring |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Grundvandskvalitets- kriterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato |  | 01.10.17 | 01.10.17 | 01.10.17 | 01.10.17 | 01.10.17 |  |
| Filterinterval | m.u.t. | 1,5-4,5 |  |  |  |  |  |
| GVS | m.u.t. | 2,0 |  |  |  |  |  |
| PFBS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFPS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFHxS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFHpS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFOS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFNS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFDS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFUnS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFDoS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFTrS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFOSA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| 6:2 FTS | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFBA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFPA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFHxA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFHpA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFOA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFNA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFDA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFUnDA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFDoDA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| PFTrDA | µg/l |  |  |  |  |  | - |
| Sum af PFAS | µg/l | 0,02 | 3,4 | 1,2 | 0,01 | 0,08 | 0,1 |
| Sum af de 4, PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS | µg/l | 0,001 | 2,1 | 0,9 | 0,001 | 0,009 | 0,002 |

Tabel 5.10: Resultat af PFAS-analyse i grundvandet. Sum er angivet som sum af detekterede stoffer i prøven.

Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.10, at der ikke er konstateret indhold af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.10, at der i 2 ud af 5 vandprøver er konstateret sum af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,1 g/l.

ELLER….

Det fremgår af tabel 5.10, at der i 2 ud af 5 vandprøver er konstateret sum af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,1 g/l.

Det fremgår af tabel 5.10, at der i 3 ud af 5 vandprøver er konstateret PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,002 g/l for sum af de 4 stoffer PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Poreluftprøver

Forklaring til tabel(ler):

m u.t.: Meter under terræn

g/m3: Mikrogram pr. kubikmeter

<: Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

ug: under gulv

: Overskrider ikke Miljøstyrelsens afdampningskriterium for poreluftmålinger

: Er lig med eller overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium for poreluftmålinger

Poreluftprøver – olieprodukter

Resultaterne af analyserne for indhold af olieprodukter i poreluftprøverne fremgår af tabel 5.11.

| Målested | Dato | Dybde | Befæstelse | Benzen | Toluen | Sum af xylener inkl. ethylbenzen | C9-C10 aromater | Totalindhold af olie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t. | (cm) | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| PL1 |  |  | Græs | 0,11 |  |  |  |  |
| PL2 |  |  | Asfalt | 1,2 |  |  |  |  |
| MP1 |  |  | Beton (10,0) |  |  |  |  |  |
| Afdampningskriterier |  |  |  | 0,13 | 400 | 100 | 30 | 100 |

Tabel 5.11: 	Resultat af olieanalyse for poreluftprøver. Angiv hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.11, at der ikke er konstateret indhold af olieprodukter over Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.11, at der i 1 ud af 2 porelufftprøver er konstateret benzen over Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 0,13 g/m3.

ELLER….

Poreluftprøver – klorerede opløsningsmidler

Resultaterne af analyserne for indhold af klorerede opløsningsmidler i poreluftprøverne fremgår af tabel 5.12.

| Målested | Dato | Dybde | Befæstelse | Chloroform (TCM) | 1,1,1-Trichlor-ethan (TCA) | Tetrachlormethan (PCM) | Trichlor-ethylen (TCE) | Tetrachlor-ethylen (PCE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t. | (cm) | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| PL1 |  |  | Græs |  |  | 3,1 |  |  |
| PL2 |  |  | Asfalt |  |  | 7,8 |  |  |
| MP1 |  |  | Beton (10,0) |  |  |  |  |  |
| Afdampningskriterier |  |  |  | 20 | 500 | 5 | 1 | 6 |

Tabel 5.12: 	Resultat af analyse for klorerede opløsningsmidler i poreluftprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.12, at der ikke er konstateret indhold af klorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.12, at der i 1 ud af 2 porelufftprøver er konstateret tetrachlor-methan (PCM) over Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 5 g/m3.

ELLER….

Poreluftprøver – nedbrydningsprodukter klorerede opløsningsmidler

Resultaterne af analyserne for indhold af klorerede opløsningsmidler i poreluftprøverne fremgår af tabel 5.13.

| Målested | Dato | Dybde | Befæstelse | Vinyl-chlorid | 1,1-dichlor-ethen | cis- og trans- 1,2-dichlor-ethylen | 1,2- dichlor-ethan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t. | (cm) | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| PL1 |  |  | Græs |  |  | 0,36 |  |
| PL2 |  |  | Asfalt |  |  |  | 2,1 |
| MP1 |  |  | Beton (10,0) |  |  |  |  |
| Afdampningskriterier |  |  |  | 0,04 | 10 | 400 | 0,1 |

Tabel 5.13: 	Resultat af analyse for nedbrydningsprodukter af klorerede opløsningsmidler i poreluftprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.13, at der ikke er konstateret indhold af nedbrydningsprodukter af klorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.13, at der i 1 ud af 2 porelufftprøver er konstateret dichlor-methan over Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 0,6 g/m3.

ELLER….

Poreluftprøver – polære opløsningsmidler

Udvalgte resultater af analyserne for indhold af polære opløsningsmidler for poreluftprøverne fremgår af tabel 5.14. Samtlige analyserede polære opløsningsmidler fremgår af analyserapporterne i bilag 6.

| Målested | Dato | Dybde | Befæstelse | Isopropanol | Acetone | Butylacetat (n-, iso-) | Methyl-isobutylketon (MIBK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m u.t. | (cm) | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| PL1 |  |  | Græs |  | 110 |  |  |
| PL2 |  |  | Asfalt |  | 450 |  |  |
| MP1 |  |  | Beton (10,0) |  |  |  |  |
| Afdampningskriterier |  |  |  | 1.000 | 400 | 100 | 200 |

Tabel 5.14: Udvalgte resultater af analyser for polære opløsningsmidler i poreluftprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.14, at der ikke er konstateret indhold af polære opløsningsmidler over Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

ELLER

Det fremgår af tabel 5.14, at der i 1 ud af 2 porelufftprøver er konstateret aetone over Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 400 g/m3.

ELLER….

Indledende risikovurdering

Der risikovurderes overfor alle parametre for hhv. jord, grundvand og poreluft, samt for hver ejendom/adresse. Der skal både risikovurderes ift. risiko og udbredelse af forureningen, således at Regionen efterfølgende kan tage stilling til kortlægningen af ejendommen.

Risikovurderingen opdeles ift. indsatser. Er der flere ejendomme, så udarbejdes der en underopdeling pr. adresse – aftal evt. opdelingen med Regionen.

Endelig konceptuel model

Den endelige koncetuelle model beskrives.

Arealanvendelse

Ejendommen anvendes i dag til fx bolig eller delvis bolig og erhverv

Kontaktrisiko

Der udarbejdes en begrundet risikovurdering i forhold til kontaktrisikoen samt fremtidig jordhåndtering.

Indeklima

Der udarbejdes en begrundet risikovurdering i forhold til den nuværende arealanvendelse samt fremtidig jordhåndtering.

Grundvand

Der udarbejdes en begrundet risikovurdering overfor grundvandsressourcen og hvis relevant også overfor nærmeste almene vandværk.

Overfladevand

Hvis der er indsats overfor målsat overfladevand (OFV) udarbejdes en begrundet risikovurdering.

Konklusion

Skal indeholde en samlet beskrivelse af evt. konstaterede forureninger samt en sammenfatning af evt. risikovurderinger.

Referencer

/1/	Miljøstyrelsen, Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juli 2021.

Bilag 1 - Fotobilag

Dette bilag indeholder relevante historiske luftfotos og skråfotos af ejendommen samt billeder taget på ejendommen.

1.1 Høje og lave målebordsblade samt historiske matrikelkort

| Høje målebordsblade (1842-1899) - Beskriv hvad der ses på målebordsbladet, som er relevant for lokaliteten. |  |
| --- | --- |
| Lave målebordsblade (1928-1940) - Beskriv hvad der ses på målebordsbladet, som er relevant for lokaliteten. |  |

| Historisk matrikelkort (1874-1975) - Beskriv hvad der ses på det historiske matrikelkort, som er relevant for lokaliteten. |  |
| --- | --- |

| Historisk matrikelkort (1960-1971) - Beskriv hvad der ses på det historiske matrikelkort, som er relevant for lokaliteten. |  |
| --- | --- |
| 1.1 Luftfotos |  |
| Luftfoto 1954 – På fotoet ses værksted samt oplag af byggematerialer. Beskriv hvad der ses på fotoet. | Indsæt relevante luftfotos og beskriv hvad, der ses på dem. Indsæt altid det nyeste luftfoto (pt. 2018). Husk matrikelgrænser. |
| Luftfoto 1960/64 – På fotoet ses værksted samt udbygninger og oplag. Beskriv hvad der ses på fotoet. |  |

| Luftfoto 2016 – På fotoet ses værksteder og lagerhallen. På den sydlige del af grunden ses den ubemandede tankstation. Beskriv hvad der ses på fotoet. |  |
| --- | --- |
| Luftfoto eller skråfoto Luftfoto/skrå år – På fotoet ses … Beskriv hvad der ses på fotoet. |  |

| Luftfoto eller skråfoto Luftfoto/skrå år – På fotoet ses … Beskriv hvad der ses på fotoet. |  |
| --- | --- |
| Luftfoto eller skråfoto Luftfoto/skrå år – På fotoet ses … Beskriv hvad der ses på fotoet. |  |

1.3 Fotos taget i forbindelse med besigtigelse, tankscreening mv.

| Foto 1 – Vaskeplads med sandfang og olieudskiller.Foto er taget fra vest mod øst. |  |
| --- | --- |
| Foto 2 – Udluftsningsstuds til T1. Etableret 1985. Nedgravet 10.000 l fyringsolietank. Ude af drift fra år 2000. Påtænkes opgravet i 2020. Placeret nord for boligen. Foto er taget fra syd mod nord. |  |
| Foto 3 – Gårdspladsen. Foto er taget fra sydøst mod nordvest. |  |
| Foto 4 – Beskrivelse. |  |

Foto 5 – Beskrivelse.

Foto 6 – Beskrivelse.

| Foto 7 – Beskrivelse. |  |
| --- | --- |
| Foto 8 – Beskrivelse. |  |

| Foto 9 – Beskrivelse. |  |
| --- | --- |
| Foto 10 – Beskrivelse. |  |

Bilag 2 – Generel metode for udførelse af prøvepunkter og prøvetagning

De generelle metoder for udtagning af jord-, vand- og poreluftprøver er gennemgået i dette afsnit. Alle metoder er beskrevet her, selvom de ikke alle er foreslået i oplægget i bilag 3. Hvis der er afvigelser fra nedenstående metoder, fremgår de af oplægget.

2.1.1 Udførelse og sløjfning af boringer samt udtagning af jordprøver

Der henvises til følgende dokumenter:

- Dok. nr. 04-53-42, Instruks for udførelse af boringer på indledende undersøgelser.

- Dok. nr. 04-53-43, Instruks for sløjfning af boringer på indledende undersøgelser

Boringer (benævnt B#) er som udgangspunkt udført med 6" snegl eller som håndboring. Det fremgår af boreprofilerne i bilag 4.1 og borejournalerne i bilag 4.3, hvilken boremetode der er anvendt.

I boringer er jordprøver udtaget i éngangsglas og i Rilsanpose til PID-måling henholdsvis 0,2 m u.t. og for hver 0,5 m samt fra hvert geologisk lag. Der er i felten foretaget en geologisk beskrivelse af jorden samt af jordens udseende og eventuel misfarvning samt indhold af eksempelvis slagge, brokker mv. og lugt. Beskrivelsen fremgår af boreprofilerne i bilag 4.1 og borejournalerne i bilag 4.3.

Filtersatte boringer er monteret med ø63 mm filter.

Overfladeprøver (benævnt OBL#) er udtaget som blandeprøver i hver af dybderne 0,1 og 0,4 m u.t. Overfladeprøverne består som udgangspunkt af 5 delprøver. Hvis der er afvigelser fra antallet af delprøver eller prøvedybder, fremgår det af oplægget i bilag 3.

Overfladeprøver (benævnt O#) er udtaget i et enkelt punkt i hver af dybderne 0,1 og 0,4 m u.t.

2.1.2 Udtagning af vandprøver

Der er udtaget grundvandsprøver fra filtersatte boringer, efter boringerne er ren-pumpet. Data vedrørende prøveudtagningen - herunder pumpetype, renpumpning mv. - er vedlagt i prøvetagningsskemaerne i bilag 5.

2.1.3 Udtagning af poreluftprøver

Poreluftprøver (benævnt PL#) er udtaget uden for en bygning. Poreluftprøver (benævnt MP#) er udtaget under gulv i en bygning.

Poreluftprøver er opsamlet på kulrør med vakuumpumpe med flowmåler. Inden prøvetagning er der forpumpet. Detaljer om udtagning af poreluftprøver - herunder type af kulrør, forpumpning, flowmålinger, tryk mv. – fremgår af prøvetagningsskemaerne i bilag 5.

2.1.4 Analyseprogram

På baggrund af feltobservationerne og PID-målingerne er jordprøver udvalgt til kemisk analyse på laboratorium. Alle analyseresultater og analysemetoder for jord-, vand- og poreluftprøver fremgår af analyserapporterne i bilag 6. Chromatogrammer fremgår ligeledes af bilag 6.

Bilag 3 – Oplæg

På baggrund af den historiske redegørelse og besigtigelsen (jf. kapitel 2) er følgende oplæg til undersøgelsen udarbejdet. Det faktiske udførte feltarbejde - herunder prøvetagning og udvælgelse af prøver til kemisk analyse samt ændringer til dette oplæg - er beskrevet i kapitel 4.

Hvis en del af eller hele undersøgelsen udgør feltarbejde og prøvetagning i forbindelse med overfladevand, så tilpasses nedenstående tabel og tilhørende tekst efter aftale med Regionens sagsbehander.

Afvigelser fra vores almindelige praksis i bilag 2 skal indsættes i bemærkninger i tabellen.

Enkeltstoffer som Hg, As, Sn og lignende tilføjes i skemaet.

F.eks. Dybe boringer, som ikke forventes udført med 6”-snegl, noteres i skemaet under bemærkninger.

F.eks. Hvis overfladeprøver udtages i andre dybder end 0,1/0,4 m u.t., noteres det i skemaet under bemærkninger.

F.eks. Hvis der er ændringer til analysemetode jf. generelle beskrivelse kapitel 5.

Lokaliteten er omfattet af indsats over for:; Bolig, indvindingsopland, OSD og overfladevand. Forventet sekundær grundvandsstrømningsretning (terrænhældning):; Vestlig. Forventet sekundært grundvandsspejl:; 3,5 m u.t.. Forventet primært grundvandsspejl; 10 m.u.t. Boring / prøve; Forureningskilde; Planlagt dybde i m u.t. *; Foret / uforet; Filtersat Ja/nej; Medie; Analyser; Bemærkninger. B1; Olietank T1; 5 (5); Foret; Ja; Jord/ Vand; Jord: Olie Vand: Olie; Udføres kun hvis….. B2; Smøregrav; 3 (10); Uforet; Nej; Jord; Olie; Boringen udføres med 4”-snegl. B3; Sprøjterum; 5 (20); Foret; Ja; Jord/ Vand; Jord: Olie Vand: Olie, klorerede, polære, PFAS; Udføres først pga….. B4; Gårdsplads ved vaskeplads; 5 (20); Foret; Ja; Jord/ Vand; Jord: Olie Vand: Olie, pesticider (pk. 4). MP1; Gulvafløb i værksted; Poreluft; Olie, BTEX, klorerede, polære; Med/uden spyd. PL1; Ud for bolig; Poreluft; Olie, klorerede, polære. OBL1; Gårdsplads; 0,6; Jord; Olie, tungmetaller, PAH; Prøvedybderne er 0,2 m u.t og 0,5 m u.t fordi… der er kørt jord på/reguleret terræn.. OBL1; Have; 0,5; Jord; Olie, tungmetaller, PAH. O1; Bed foran hus; 0,5; Jord; Olie, tungmetaller, PAH.

*) Dybder i parentes angiver den maksimale aftalte dybde for filtersatte boringer mellem Regionen og den udførende konsulent.

Bilag 4 - Borejournaler

4.1 Boreprofiler

| Signaturer for boreprofil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jordartssignatur | Geologiske forkortelser | Pejlerør |
|  | Miljø Alder |  |

EKSEMPEL

4.2 Boringskarakteristika – overfladeboringer

| Lokalitetsnr.: | 851-00666 |  | Adresse: | Niels Bohrs Vej 30 9240 Aalborg SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boremetode: | Håndboring - pælespade |  |  |  |
| Boret af: | JEBAS |  | Dato: | 26. januar 2011 |

| Boring: | OBL1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde | Jordartsbeskrivelse |  | Misfarv. | Lugt (+/- |
| Terræn | BETON |  |  |  |
| 0,1 | FYLD: MULD, sandet gruset, mørkbrunt, tørt | A | - | + |
| 0,4 | FYLD: SAND, mellem, gruset, brunt, tørt | A | - | + |
| 0,5 |  |  |  |  |

| Boring: | OBL2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde | Jordartsbeskrivelse |  | Misfarv. | Lugt |
| Terræn | ASFALT |  |  |  |
| 0,1 | FYLD: SAND, mellem – groft, svagt gruset, brunt, tørt | A | - | - |
| 0,4 | FYLD: SAND, mellem, gruset, brunt, tørt | A | - | - |
| 0,5 | FYLD: SAND, mellem, gruset, brunt, tørt |  | - | - |

| Boring: | OBL3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde | Jordartsbeskrivelse |  | Misfarv. | Lugt |
| Terræn |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |

| Boring: | OBL4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde | Jordartsbeskrivelse |  | Misfarv. | Lugt |
| Terræn |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |

| Boring: | OBL5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde | Jordartsbeskrivelse |  | Misfarv. | Lugt |
| Terræn |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |

| Boring: | OBL6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde | Jordartsbeskrivelse |  | Misfarv. | Lugt |
| Terræn |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |

| Boring: | O1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde | Jordartsbeskrivelse |  | Misfarv. | Lugt |
| Terræn |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |

| Boring: | O2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde | Jordartsbeskrivelse |  | Misfarv. | Lugt |
| Terræn |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |

A: 	Prøve udtaget til kemisk analyse
- 	: Ingen misfarvning
+	: Misfarvning

-: Ingen lugt
+: Lugt

4.3 Borejournal og filtersætningsjournal

| Lokalitets nr. | 817-00888 | Lokalitetsnavn | Branche, vejnavn, by |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekvirent | Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø |  |  |  |  |
| Boringsnr. | B5 | DGU-nr. | 31. 555 |  |  |
| Startdato | 24-12-2022 | Slutdato | 24-12-2022 |  |  |
| Koordinatsystem | UTM32E89 | Højedesystem | DVR90 |  |  |
| X- koordinat | 554270,34 | Y-koordinat | 6314408,54 | Z-koordinat (Ref.kote)(m) | 50,9 m |
| Indmålingsmetode | DGPS | Referencepunkt (ref) | Top af rør | Z-koordinat (Terræn)(m) | 50,93 m |
| Afstand terræn til top rør (Negstiv værdi = terræn o. referecepunkt / Positiv værdi = terræn u. reference punkt)(m) |  |  |  |  | -0,03 |
| Magasin | Primært/Sekundært | Boringsformål | Miljøboring | Bundpejling (m u.ref) | 7,97 |
| Boremetode | Foret/uforet boring, Tør rotationsboring |  |  | Borehulsdimension | 6'' |
| Boreentreprenør | RN Boreentreprenør A/S |  |  | Initialer boreformand | XX |
| Rådgivende firma | RN Miljørådgivning A/S |  |  | Initialer rådgiver | YY |
| Initialer - geologisk prøvebeskrivelse |  | TT |  |  |  |

| Noter til borearbejdet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der forbores til 1,5 m u.t. Beskrive hvis boringen kun er delvis foret Skift i borediameter Evt. tilsætning af vand til boringen (mængde og type) Antal styr som er brugt og afstanden mellem styr Dybden fra terræn og ned til førstkommende styr |  |  |  |  |

| Pejling grundvandsspejl v. afslutning borearbejde |  | Pejling grundvandsspejl v. udtagning grundvandsprøve |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dybde (m.u.ref) | 6,31 | Dybde (m.u.ref) | 6,65 |
| Tid | 01-12-2022 | Tid | 14-12-2022 |

| Felt Prøve Beskrivelse / Laggrænser |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde fra (m.u.ref) | Løbe nr. | Prøvetype | Feltbeskrivelse | Miljøprøve | Observationer |
|  |  |  |  |  | Misfarvning, lugt |
| 0,2 | 1 | Pose | Muld, sandet, sort | x | Fyldjord misfarvet |
| 0,5 | 2 | Pose | MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri | x | Sort misfarvning, olielugt |
| 1,0 | 3 | Pose | MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri | x | Kraftig olielugt |
| 1,5 | 4 | Pose | MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri | x | Svag olielugt |
| 2,0 | 5 | Pose | MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri | x | Svag olielugt |
| 2,5 | 6 | Pose | MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri | - |  |
| 2,8 | ----------------------------- |  | Laggrænse | ----------------------------- |  |
| 3,0 | 7 | Pose | SAND, siltet, ringe sorteret, brun, tør | - |  |
| 3,5 | 8 | Pose | SAND, siltet, ringe sorteret, brun, tør | - |  |
| 4,0 | 9 | Pose | SAND, siltet, ringe sorteret, brun, fugtig | - |  |
| 4,1 | ----------------------------- |  | Laggrænse | ----------------------------- |  |
| 5,0 | 10 | Pose | SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd | - |  |
| 5,5 | 11 | Pose | SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd | - |  |
| 6,0 | 12 | Pose | SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd | - |  |
| 6,5 | 13 | Pose | SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd | - |  |
| 7,0 | 14 | Pose | SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd | - |  |
| 7,5 | 15 | Pose | SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd | - |  |
| 8,0 | 16 | Pose | SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |

| Værktøj anvendt under borearbejdet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Værktøj | Dybde fra (m.u.t) | Dybde til (m.u.t) |
| Snegl, foring | 0,0 | 5,0 |
| Sand spand | 5,0 | 8,0 |

| Filter- og blindrør |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Negativ værdi = over referecepunkt / Positiv værdi = under reference punkt |  |  |  |
| Filterrør nr. | Filterrør type | Filterrør diam. (mm) | Blindrør diam. (mm) |
| 1 | PVC/PEH | 63 | 63 |
| Top filterrør (m.u. Ref) | Bund filterrør (m.u. Ref) | Filterlængde (m) | Slidsestørrelse (mm) |
| 4,97 | 7,97 | 3,0 | 1 |

| Beskrivelse af filtersætningsmaterial samt forseglingsmateriale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde fra (m.u.t) | Dybde til (m.u.t) | Indbyg type | Mængde def | Antal sække forbrugt | Bemærkninger |
| 0,0 | 1,0 | Dansand 5 | Sække á 25 kg |  |  |
| 1,0 | 4,5 | Bentonit | Sække á 20 kg |  |  |
| 4,5 | 5,0 | Dansand 3 | Sække á 25 kg |  |  |
| 5,0 | 8,0 | Dansand 3 | Sække á 25 kg |  |  |

| Terrænafslutning |  |
| --- | --- |
| Type | Betonmuffe |
| Aflåst (ja/nej) | Nej |

4.4 Forseglings- og sløjfningsjournal

Forseglings- og sløjfningsjournal – Grout

| Lokalitets nr. | 817-00888 | Lokalitetsnavn | Branche, vejnavn, by |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekvirent | Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø |  |  |  |  |
| Boringsnr. | B5 | DGU-nr. | 31. 555 |  |  |
| Startdato | 24-12-2022 | Slutdato | 24-12-2022 |  |  |
| Formål | Forsegling (sæt kryds) |  |  |  |  |
|  | Sløjfning (sæt kryds) | x |  |  |  |
| Magasin | Primær / Sekundær | Boringsformål | Miljøboring |  |  |
| Borehulsdimension (tomme) | 6'' | Filterdimension (mm) | 63 | Boringsdybde (m u.t.) | 8,0 |
| Groutblanding | G5 | Længde sløjfning/forsegling (m) |  | 7 |  |
| Teoretisk forbrug i alt (kg) | 22 | Faktisk forbrug i alt (kg) | 23 | Forskel i alt (kg) | 1 |
| Type materiale øverste meter | Dansand 5 | Terrænafslutning | Fliser/asfalt/jord/Betonmuffe |  |  |
| Boreentreprenør | RN Boreentreprenør A/S |  |  | Initialer boreformand | XX |
| Rådgivende firma | RN Miljørådgivning A/S |  |  | Initialer rådgiver | YY |

| Støbeinterval |  |  |
| --- | --- | --- |
| Støbning (nr.) | 1 | 2 |
| Støbeinterval 1 (m u.ref.) | 8,0 | 1,0 |
| Støbeinterval 2 (m u.ref.) |  |  |
| Støbeinterval 3 (m u.ref.) |  |  |

| Dato | Tid | Blanding | Densitet | Viskositet | Pejling efter | Nedpumpet volumen | Teoretisk volumen | Forskel | Prøvestøbning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kl | nr. | g/cm3 | sek | m.u.t | liter | liter | liter | type |
| 24-12-2022 | 11:50 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |
|  | 12:00 | 1 | 1440 | 31 |  | 10 | 10 | 0 |  |
|  | 12:10 | 2 |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  |
|  | 12:30 | 3 |  |  | 1,0 | 3 | 2 | 1 |  |

| Noter til borearbejdet samt foto af afslutning i terræn (både ved forseglingen og sløjfningen) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begrundelse for forskel mellem teoretisk forbrug og faktisk forbrug groutblanding |  |  |  |  |  |
| Foto |  |  |  |  |  |

| Noter til tilsyn med sløjfning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bemærkninger i forbindelse med sløjfning |  |  |  |  |  |
| Boreentreprenør | RN Boreentreprenør A/S |  |  | Initialer boreformand | XX |
| Rådgivende firma | RN Miljørådgivning A/S |  |  | Initialer rådgiver | YY |
| Underskrift for udført tilsyn | 'Tilsynsførende Rådgiver' |  |  | Dato for tilsyn | 24-12-2024 |

Forseglings- og sløjfningsjournal – Bentonitpellets

| Lokalitets nr. | 817-00888 | Lokalitetsnavn | Branche, vejnavn, by |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekvirent | Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø |  |  |  |  |
| Boringsnr. | B5 | DGU-nr. | 31. 555 |  |  |
| Startdato | 24-12-2022 | Slutdato | 24-12-2022 |  |  |
| Formål | Forsegling (sæt kryds) | x |  |  |  |
|  | Sløjfning (sæt kryds) |  |  |  |  |
| Magasin | Primær / Sekundær | Boringsformål | Miljøboring | Pejling vandspejl (m u. ref.) | 6,65 |
| Borehulsdimension (tomme) | 6'' | Filterdimension (mm) | 63 | Boringsdybde (m u.t.) | 8,0 |
| Pelletstype | Mikrolit B | Længde sløjfning/forsegling (m) |  | 7 |  |
| Teoretisk forbrug i alt (kg) | 44 | Faktisk forbrug i alt (kg) | 46 | Forskel i alt (kg) | 2 |
| Type materiale øverste meter | Dansand 5 | Terrænafslutning | Fliser/asfalt/jord/Betonmuffe |  |  |
| Boreentreprenør | RN Boreentreprenør A/S |  |  | Initialer boreformand | XX |
| Rådgivende firma | RN Miljørådgivning A/S |  |  | Initialer rådgiver | YY |

| Dato | Tid | Sæk | Volumen pr. sæk | Teoretisk forbrug | Faktisk forbrug | Forskel | Vandforbrug | Bundpejling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kl | nr. | kg | kg | kg | kg | liter | m u. ref. |
| 24-12-2022 | 12:00 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |
|  | 12:10 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 22,0 |  |
|  | 12:30 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  |
|  | 13:40 | 3 | 20 | 4 | 6 | 2 |  | 1,0 |

| Noter til borearbejdet samt foto af afslutning i terræn (både ved forseglingen og sløjfningen) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begrundelse for forskel mellem teoretisk forbrug og faktisk forbrug bentonitpellets |  |  |  |  |  |
| Foto |  |  |  |  |  |

| Noter til tilsyn med sløjfning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bemærkninger i forbindelse med sløjfning |  |  |  |  |  |
| Boreentreprenør | RN Boreentreprenør A/S |  |  | Initialer boreformand | XX |
| Rådgivende firma | RN Miljørådgivning A/S |  |  | Initialer rådgiver | YY |
| Underskrift for udført tilsyn | 'Tilsynsførende Rådgiver' |  |  | Dato for tilsyn | 24-12-2024 |

Bilag 5 - Prøvetagningsskemaer

Bilag 6 - Analyserapporter og chromatogrammer og analyseresultater fra prøver bestilt gennem Vanda

Bilag 7 - Situationsplaner

nr. 22

nr. 3

Oplæg

BILAG 7.2

EKSEMPEL 1

nr. 22

nr. 22

nr. 3

Oplæg

BILAG 7.2

EKSEMPEL 2

nr. 22

nr. 3

BILAG 7.3

EKSEMPEL 1

nr. 22

nr. 22

nr. 3

BILAG 7.3

EKSEMPEL 2

Bilag 8 – Konceptuel model

Bilag 9 – JAGG-beregning

- Bilag 10 – Grundrisk-beregning