|  | Afværgeforanstaltninger på Tidligere tjæreplads. Adresser… | Sagsnummer: | Side 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| UDBUDSKONTROLPLAN |  |  |  | Udført af: |  |  | Entreprise: Afværgeprojekt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTROLAKTIVITETER |  | METODE | FREKVENS |  | TIDSPUNKT | KRITERIER FOR GODKENDELSE |  | KRAV TIL DOKUMENTATION | KONTROLLANT |
| Nr. | Aktivitet | 1. visuel 2. måleudstyr 3. andet | 1. daglig 2. stikprøveprocent 3. alle emner |  | 1. levering 2. opstart 3. afslutning 4. efter (før) hver proces | norm, standard udbudsmateriale (hvad/hvor) tolerancer m.v. |  | 1. rapport 2. skema 3. følgeseddel 4. fotos 5. dok. på tegning | hvem |
| 1.0 | Generelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modtagekontrol, materialer | Visuel | Alle emner |  | Ved levering | Udbudsmateriale |  | Følgeseddel | Entreprenør |
| 1.2 | Monteringskontrol | Visuel | Alle emner |  | Efter montage | Udbudsmateriale |  | Skema | Entreprenør |
| 2.0 | Afgravning, rydning og retablering |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Linieføring og koter | Indmåling og nivellement (laser-nivellering eller DGPS) | Alle ledninger |  | Efter evt. omlægning af ledninger | Udbudsmateriale |  | Som udført tegninger m. koteangivelser | Entreprenør |
| 2.2 | Kote til eksisterende terræn, afgravningsniveau, råjordsplanum og færdigt terræn | Nivellement (laser-nivellering eller DGPS) | net på maks. 5 x 5 m |  | Før og efter afgravning og retablering | Udbudsmateriale |  | Som udført tegninger m. koteangivelser | Entreprenør |
| 2.3 | Komprimering | Måleudstyr | 2 stk. pr. grund |  | Under tilbagefyldning i befæstede arealer | Udbudsmateriale |  | Rapport af autoriseret firma | Entreprenør |
| 2.4 | Registrering af jord | Følgesedler/vejesedler | Alle læs |  | levering/aflevering | Udbudsmateriale |  | Skema | Entreprenør |