| JORD OG VAND |  | Region Nordjylland |
| --- | --- | --- |
| Emne: Metodebeskrivelse – Vandføringsmålinger i vandløb |  | Nr.: 04-64-07 |
|  |  | Revision: 0 |
| Udarb. af: AG | Godk. af: AMH | Dato: 06.02.2024 |

Metodebeskrivelse - Vandføringsmålinger i vandløb

Indhold

1	Indledning	2

2	Metode	2

2.1	Tid, sted og periode	2

2.2	Udstyr og procedure	2

2.2.1	Sikkerhed i felten	2

3	Referencer	4

Indledning

Denne metodebeskrivelse omhandler de forskellige metoder, der er tilgængelige for gennemførelse af en vandføringsmåling i et vandløb eller en kanal.

En vandføringsmåling kan foretages ved brug af forskellige metoder. Nedenfor er de hyppigst anvendte nævnt:

- Vingeinstrument (propel-strømmåler)

- Elektromagnetisk strømmåler

- Akustisk Doppler instrument (ADCP)

- Overfaldsbygværk

Ved meget lave strømningshastigheder i vandløbet er det normalt en fordel at anvende elektromagnetisk hastighedsmåling frem for vingeinstrument, idet usikkerheden på vingemåling ved hastigheder omkring eller under vingens ”start-tærskel” er meget betydelig.

Overfaldsbygværket anvendes kun hvor det ikke er muligt at anvende de andre nævnte metoder, typisk ved meget lav vandstand – og strømning.

Ved meget lave hastigheder er det normalt en fordel at anvende elektromagnetisk hastighedsmåling frem for vingeinstrument, idet usikkerheden på vingemåling ved hastigheder omkring eller under vingens ”start-tærskel” er meget betydelig.

Det beror på en konkret vurdering af måleforholdene, når der skal vælges instrument til vandføringsmåling. Det forventes, at en repræsentativ metode vælges.

Metode

Tid, sted og periode

Sted for måling af vandføring fremgår af undersøgelsesoplægget.

Udstyr og procedure

Valg af udstyr afhænger af stedet, hvor vandføringsmålingen skal udføres. Der henvises til følgende tekniske beskrivelser for de forskellige metoder:

| Vingeinstrument | https://ecos.au.dk/fileadmin/ecos/Fagdatacentre/Ferskvand/TA_B03_vingem_V2.pdf, /1/ |
| --- | --- |
| Elektromagnetisk strømmåler | https://ecos.au.dk/fileadmin/ecos/Fagdatacentre/Ferskvand/TA_B09_elektr_strmm.pdf, /2/ |
| Akustisk Doppler instrument | https://ecos.au.dk/fileadmin/ecos/Fagdatacentre/Ferskvand/TA_B04_ADCP.pdf, /3/ |

I de tekniske beskrivelser fremgår også informationer om databehandling og kvalitetssikring af data og metode.

Sikkerhed i felten

- Der bør være 2 personer til stede ved feltarbejdet.

- Forud for arbejdet skal man orientere sig, så man har en række GPS-koordinater, som kan anvendes i forbindelse med tilkaldelse af hjælp. Evt. adresse i nærheden.

- Der skal være mere end en mobil telefon til rådighed.

- Installer evt. 112-App på telefonen.

- Der skal anvendes redningsvest hvis måltageren befinder sig i eller på vandet.

Referencer

| /1/ | Aarhus Universitet, 2019: Vandføringsmåling med vingeinstrument, Teknisk anvisning, TA. Nr. B03, version 01.09.2019. Link: https://ecos.au.dk/fileadmin/ecos/Fagdatacentre/Ferskvand/TA_B03_vingem_V2.pdf |
| --- | --- |
| /2/ | Aarhus Universitet, 2018: Vandføringsmåling med elektromagnetisk strømmåler, Teknisk anvisning, TA. Nr. B09, version 01.01.2018. Link: https://ecos.au.dk/fileadmin/ecos/Fagdatacentre/Ferskvand/TA_B09_elektr_strmm.pdf |
| /3/ | Aarhus Universitet, 2011: Vandføringsmåling med akustisk Doppler instrument (ADCP), Teknisk anvisning, TA. Nr. B04, version 01.01.2011. Link: https://ecos.au.dk/fileadmin/ecos/Fagdatacentre/Ferskvand/TA_B04_ADCP.pdf |